Для успешного проведения концерта необходимо выполнение следующих технических требований.

ПОРТАЛЫ: трёх-полосные системы от ведущих западных фирм производителей.

Для залов до 500 мест – не менее 5 кВт

1000-1500 мест – не менее 10кВт

Открытые площадки – более 10кВт.

МОНИТОРЫ  СЦЕНИЧЕСКИЕ:  3 независимые линии (+ прострелы приветствуются).

1 линия – центральный вокал 2х 150 Вт

2 линия – гитары 2х150Вт

3 линия  - ударные 1х150 Вт.

В цепи каждой линии, обязательно, должно быть наличие графического эквалайзера.

ГИТАРНЫЕ АППАРАТЫ:   Система 100 Вт от фирм Messa Bugie, Marshall.

Обязательно наличие трех каналов  (чистый, перегруз и сольный) и педали Foot Switch в комплекте.

В критическом случае, если невозможно обеспечить музыкантов 100 Вт системами, то возможно использование комбиков с мощностью 30 – 50 Вт. В этом случае, они располагаются спереди от музыкантов на линии фронтальных мониторов и направлены в лицо (АНАЛОГИЧНО  МОНИТОРАМ)

КЛАВИШЫ: Наличие стойки для клавиш! Комбик 50Вт с чистым каналом.  Обязательное наличие DI/Box.

БАСОВЫЙ  АППАРАТ:  SWR, Ampeg, Trace Elliot мощностью не менее 200 Вт. Обязательное наличие DI/Out.

БАРАБАНЫ:  DW,Yamaha, Tama … Барабаны должны быть на подиуме! Тем более если зал большой!, 4 тарелочных стойки (лучше 5 – на случай проблем с одной из них), машинка хай-хета, стойка малого барабана, стул барабанный. Пластики должны быть целыми!!!!. Под барабанами обязательно ковровое покрытие!!!!!

ОСОБЕННОСТИ КОМУТАЦИИ:

Гитара: Подключается напрямую в гитарную систему  и снимается микрофоном.

Клавиши: Один канал идет в клавишный комбо другие идут на пульт через DI/Box .

Бас-гитара: Снимается на пульт с директ-выхода басового аппарата или с DI/Box .

Обеспечить наличие сети 220 v рядом с каждым артистом.

FON МИКШЕР: 24-х канальный (6 Aux+ 4 Sub Bus) класcа Allen & Heath GL, Soundcraft Live, Mackie SR , Yamaha.  Компрессоры: dbx, Aphex, Druwmer. Эфект процесоры: Yamaha  SPX, Lexicon, t.c.elertronic, CD. Переговорный микрофон со сценой и освещение пульта обязательно!!!

ВОКАЛ: 1 озвучивается  микрофоном  Shure Beta 58.

ТАБЛИЦА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КАНАЛОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО (FON) МИКШЕРА.

| INPUT № | INSTRUMENT | MIC TYPE / DI | INSERT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | # KICK | AKG D112, EV RE20, Shure SM 52 | # GATE 1* |
| 2. | # SNARE | Shure Beta 57, SM 57 | ### GATE 2* |
| 3. | ### HI – HAT | CONDENSOR |  |
| 4. | ### TOM 1 | SM 57 | # GATE 3 |
| 5. | # TOM 2 | SM 57 | # GATE 4 |
| 6. | ### FLOOR TOM | SM 57 | GATE 5 |
| 7. | # OVERHEAD - LEFT | CONDENSOR |  |
| 8. | ### OVERHEAD - RIGHT | CONDENSOR |  |
| 9. | ### BASS GUITAR | DI |  |
| 10. | EL. GUITAR | Shure Beta 57, SM 57 |  |
| 11. | ### Клавиши -Left | DI |  |
| 12 | ### Клавиши – Right | DI |  |
| 14 | ### LEAD VOCAL | Shure Beta 58, SM 58 | COMPRESSOR |
| 17-18 | ### FX 1 RETURN | # Hall |  |
| 19-20. | ### FX 2 RETURN | # TAP DELAY |  |
| STEREO 1 | ### CD-PLAYER |  |  |
| SUB GROUP 1 |  |  | COMPRESSOR* |
| SUB GROUP 2 |  |  | COMPRESSOR * |
| Компрессоры и гейты : dbx 166, 286, 1066., Druwmer 241, MX40. Процессоры эффектов: Lexicon, Yamaha, t.c.elertronic. Приборы, помеченные *, группа привозит с собой. |  |  |  |

М 2

М 1

М 1

Клав. комбо

Бас комбо

М 3

Прострел

М 2

Гит. Комбо

3 –х каналн.

Прост

рел

Зрительный зал